- 在ADC电路中，为保证转换精度，其采样信号的频率fs与输入信号中的最高频率分量fmax应满足 fs≥2fmax

- 逐次渐进型A/D转换器包含D/A转换器、比较器和参考电源

- PROM EPROM SRAM与PLA中，不属于PLD的是SRAM

- 存储器类型    读出特性    写入特性    断电后特性

ROM        随时读出    不可写入     永久保存

RAM        随时读出    随时写入 若不刷新，立即消失

PROM       随时读出  只能写入一次   永久保存

Flash      随时读出  不能随时写入   永久保存

- 组合逻辑电路的共同特点：任意时刻的输出仅取决于该时刻输入信号的状态，与之前的输入和输出状态无关

- 触发器具有记忆功能

- 只对优先级最高的信号进行编码的叫优先编码器，两个同位数字和来自低位的进位相加的叫全加器

- 衡量A/D和D/A转换性能的指标是转换精度和转换速度

- 计数器、移位寄存器、RAM属于时序逻辑器件，而ROM不属于

- 组合逻辑电路的输入与输出关系可用真值表和逻辑表达式表述

- 把代码的特定含义翻译出来的过程叫译码

- 标准与或式表现形式是最小项之和

- 数电中利用场效应管的开关效应实现门电路

- ROM属于组合逻辑电路

- ASIC表示专用集成电路

- PLD开发时，设计输入的常用方法：原理图输入、硬件描述语言

- 将一个时间上连续的模拟量转化为离散的过程成为采样

- 用PLA设计时序逻辑电路时还需要触发器

- 函数化简的方法：卡诺图法、公式法

- 用状态转移表或状态转移图描述控制器

- n位触发器可实现模M=n的环形计数器，M=2n的扭环形计数器