- 堆栈寻址方式中，SP中存放的是栈顶地址，若主存按字节编址，那么当存储字长为16位的数据进栈操作时，SP的修改结果为(SP)-2 -> SP

- 定点计算器用来进行定点数运算

- 在原码一位乘的计算过程中，若数值部分长度为n，则最多需要进行n次加法和n次移位

- 指令寄存器的作用是保存当前正在执行的指令

- 机器周期通常用主存读取一个数据字的最长时间来规定

- 采用统一编址法对设备进行编址的情况下，不需要专门的I/O指令组

- 设计控制单元时，主要采用组合逻辑设计和微程序设计两种方法

- 总线可分为片内总线、系统总线和通信总线，其中系统总线按传输信息不同，又可分为数据总线、地址总线和控制总线

- Cache是一种高速缓冲存储器，是为了解决CPU和主存之间速度不匹配的问题

- CPU与I/O设备之间传递信息有立即响应、同步、异步三种方式，它们实用的场合分别为：工作速度十分缓慢的I/O设备；I/O设备与主机工作速度不匹配；I/O设备与主机工作速度完全同步

- 时钟周期是控制计算机操作的最小单位时间；机器周期是所有指令执行过程中的一个基准时间；指令周期是取出并执行一条指令所需的全部时间。指令周期包含若干机器周期，机器周期包含若干时钟周期

- 提高整机速度的7种措施：

- 针对存储器，采用Cache-主存层次的设计和管理

- 针对存储器，采用主存-辅存层次的设计和管理

- 针对控制器，采用指令流水

- 针对控制器，采用超标量设计技术

- 针对运算器，改进运算方法

- 对于I/O设备，运用DMA技术

- 采用多总线技术

- CPU中记录下一条指令地址的寄存器是程序计数器

- 相应中断请求的条件是：必须满足CPU中的允许中断触发器EINT=1；每条指令执行阶段的结束时刻

- 计算机中的指令和数据都以二进制形式存放

- 影响流水线性能的因素主要反映在数据、结构、控制

- 指令周期由取指周期、间址周期、执行周期、中断周期这4个周期组成

- 指令字长指一条指令的长度，操作码和数据地址码的位数之和；存储字长指一个存储单元能存储的二进制代码位数；机器字长指计算机一次能处理的二进制代码位数

- 存取时间是启动一次存储器操作到完成该操作所需的全部时间；存取周期指存储器连续进行两次独立的存储器操作所需的最小时间

- DMA与主存交换数据时采用以下3种方法：停止CPU访问主存；周期窃取；DMA与CPU交替访问

- 控制器中具有自动+1功能的部件是PC

- 多数计算机属于冯诺依曼计算机

- 对接原则：小阶像大阶看齐

- 微指令的5种编码方式：直接编码；字段直接编码；字段间接编码；混合编码；垂直型与水平型编码

- 中断服务程序的流程为：保护现场、中断服务、恢复现场、中断返回

- 总线仲裁分为链式查询、计数器定时查询和独立请求方式；其中独立请求方式相应最快，链式查询对故障最敏感，计数器定时查询中总线的优先级相同

- MIPS的含义是：每秒执行百万条指令数

- 反码和补码的0的表示方式是唯一的

- 程序中断方式的数据传送使用程序，而DMA方式使用硬件；程序中断方式的在指令执行结束后响应，而DMA方式在存取周期结束后响应；程序中断方式能处理异常情况，而DMA方式不能；程序中断方式的中断请求可以发生在传送数据的过程中，而DMA方式只能后处理；程序中断方式的优先级比DMA方式低

- 组成逻辑设计步骤：列出操作时间表；写出微操作命令的最简表达式；画出逻辑图。微程序设计步骤：写出对应机器指令的微操作及节拍安排；确定微指令格式；编写微指令码点

- 控制器中，存放指令地址的部件是IR

- 采用微程序设计方法设计控制单元的过程就是编写每一条机器指令的微程序

- 中断向量地址是存放中断服务子程序入口地址的存储单元的地址

- 存储器主要用来存放数据和程序

- I/O设备与主机交换信息时，常用的控制方式为：程序查询（串行）、程序中断（并行）、DMA（并行）

- 控制总线的功能是提供主存、I/O设备的响应信号和控制信号

- I/O设备有统一编址和不统一编址两种方式

- RISC指精简指令系统计算机；CISC指复杂指令系统计算机

- 中断隐指令是机器指令系统中没有的指令，是CPU在中断周期内由硬件自动完成的一条指令；中断隐指令完成的操作包括：保护中断、寻找入口地址、关中断

- 单重中断的“开中断”设置在中断返回前，恢复现场后；多重中断的“开中断”设置在保护现场后

- 定点计算器中必须有溢出判断电路，用异或门实现

- 存储容量的扩展有子扩展、位扩展、子位扩展三种方式

- 立即寻址执行速度最快；间接寻址执行速度最慢；相对寻址和基址寻址便于程序浮动；变址寻址便于处理数组问题

- 响应速度：立即寻址<寄存器寻址<直接寻址<寄存器间接寻址<多次间接寻址

- 微指令

取指周期：

PC→MAR→地址线

I→R

M(MAR)→MDR

MDR→IR

OP(IR)→CU

(PC)+1→PC

间接周期：

指令形式地址→MAR

Ad(IR) →MAR

I→R

M(MAR) →MDR

MDR→Ad(IR)

加法指令ADD X：

Ad(IR) →MAR

I→R

M(MAR) →MDR

(ACC)+(MDR) →ACC

存数指令STA X:

Ad(IR) →MAR

I→W

ACC→MDR

MDR→M(MAR)

取数指令LDA X:

Ad(IR) →MAR

I→R

M(MAR) →MDR

MDR→ACC

无条件转移指令JMP X：

Ad(IR) →PC

条件转移指令BAN X:

A0·Ad(IR)+A0非(PC) →PC

46. 设机器数字长为m位（含n位符号位），若一次移位和一次加法都需要一个单位时间，那么原码一位乘、booth算法、补码交替加减法最多各需的单位时间为：2(m-n);2m-n;2(m-n)