简答题库

第一章 计算机系统概论

1. 什么是计算机组成原理？它主要研究哪些内容？

答案要点：

• 计算机组成原理是研究计算机硬件系统中各功能部件的逻辑实现、结构组织、相互连接及工作机制的学科。

• 主要内容包括：数据表示与运算器、指令系统、控制器、存储系统、总线与输入输出系统。

• 目标：理解计算机如何执行程序，掌握硬件设计与性能分析方法。

2. 计算机系统由哪几部分组成？画出基本结构框图。

答案要点：

• 五大部件：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。

• 框图描述（文字版）：

- 存储器通过数据总线、地址总线、控制总线与CPU连接。

- 控制器产生控制信号，协调各部件工作。

- 输入设备将数据送入存储器；输出设备从存储器取出结果。

• 现代计算机常将运算器和控制器合称为中央处理器（CPU）。

2. 冯诺依曼结构计算机由哪五个主要部分组成？冯·诺依曼体系结构的主要特点有哪些？

答案要点：

• 五大部件：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。

• 主要特点：

- 采用“存储程序”概念（程序和数据以同等地位存放在存储器中）。

- 计算机按指令地址顺序执行程序。

- 指令和数据均以二进制表示。

- 指令由操作码和地址码组成。

- 控制器根据指令周期的不同阶段自动读取并执行指令。

3. 什么是“存储程序”概念？它对计算机设计有何意义？

答案要点：

• 定义：将解题步骤（程序）和所需数据预先存入存储器，计算机运行时自动、连续地从存储器中取出指令并执行。

• 意义：

- 实现了计算机的通用性（改变程序即可改变功能，无需改动硬件）。

- 奠定了冯·诺依曼体系的基础，至今所有通用计算机都遵循此原理。

- 区分了“硬件”与“软件”，促进了软件工程的发展。

4. 计算机硬件与软件之间的逻辑等价性（或称为“软硬件界面”）如何理解？

答案要点：

• 任何由软件完成的功能，理论上都可以用硬件实现（例如，乘法指令可用软件循环实现，也可用硬件乘法器实现），反之亦然。

• 设计时需权衡：硬件速度快但成本高、不灵活；软件灵活但速度慢。

• 这一思想导致了指令集体系结构（ISA） 的出现——它是软硬件之间的契约：硬件保证执行ISA中所有指令，软件只需面向ISA编程。

• 例子：浮点运算可以由软件库模拟（软实现），也可由FPU硬件执行。

5 计算机的主要性能指标有哪些？请解释各指标的含义。

答案要点：

• CPU时钟频率（主频）：每秒周期数（Hz），但频率不等同于性能（因IPC不同）。

• CPI（平均每条指令时钟周期数）：执行一条指令所需平均时钟周期。

• IPC：每周期执行指令数 = 1/CPI。

• MIPS：每秒百万条指令 = 主频 / (CPI × 10⁶)，但不同指令集不可直接比较。

• MFLOPS：每秒百万次浮点运算，适合科学计算。

• CPU执行时间 = 指令条数 × CPI × 时钟周期时间 = 指令条数 × CPI / 主频。

6. 时钟频率（主频）是衡量CPU速度的绝对指标吗？为什么？

答案要点：

• 不是绝对指标。

• 原因：

- 不同CPU的IPC（每周期指令数）不同：例如，现代多发射CPU一个周期可执行多条指令，而老式CPU即使频率高，IPC也可能较低。

- 指令集不同：RISC指令简单，一条指令功能弱，完成同一任务可能需要更多条指令。

- 微体系结构差异：流水线深度、分支预测准确率、Cache命中率等都会影响实际性能。

- 结论：比较性能应使用CPU执行时间或基准程序测试。

7. 通常所说的“64位计算机”指的是什么？

答案要点：

• 可能指三个不同概念，需辨析：

- 通用寄存器宽度：64位，表示CPU一次能处理64位数据。

- 数据总线宽度：64位，每次可传输8字节。

- 地址总线宽度：64位，理论上可寻址2⁶⁴字节（但实际物理地址线可能少于64）。

• 现代语境下通常指指令集体系结构为64位（如x86-64、ARMv8-A），即支持64位地址空间和整数运算。

第五章 指令系统

本章重点：指令格式、寻址方式、操作数类型、指令类型、CISC与RISC等。

一、指令系统基本概念

1. 什么是指令系统（指令集体系结构，ISA）？它包含哪些基本要素？

答案要点：

• 指令系统是计算机硬件与软件之间的接口，是机器语言的核心。

• 基本要素：

- 操作码：指示执行何种操作（如加法、转移）。

- 地址码：操作数来源及结果的存放位置。

- 寻址方式：如何找到操作数。

- 指令类型：数据传送、算术逻辑、控制转移、I/O等。

- 数据类型：支持的数值类型（整数、浮点、十进制等）。

- 指令格式：各字段的编码长度与布局。

2. 指令中操作码的编码方式有哪几种？各有什么优缺点？

答案要点：

• 定长操作码：所有指令的操作码位数固定（如ARM、MIPS）。

- 优点：译码简单、速度快。

- 缺点：指令条数有限，浪费编码空间。

• 变长操作码（扩展操作码）：操作码位数随指令类型变化（如x86）。

- 优点：指令条数可很多，编码紧凑。

- 缺点：译码逻辑复杂，速度稍慢。

3. 指令格式中地址码的字段数如何分类？

答案要点：

• 三地址指令：OP  A1, A2, A3  → A1=A2 OP A3。

• 二地址指令：OP  A1, A2  → A1 = A1 OP A2。

• 一地址指令：OP  A1  → ACC = ACC OP A1（累加器）。

• 零地址指令：OP  → 操作数隐含在堆栈顶。

• 地址越少，指令长度越短，但程序长度增加（需要更多指令完成相同功能）。

4. 什么是指令字长？有什么规律？

答案要点：

• 指令字长 = 一条指令的总位数（操作码+地址码+可能其他字段）。

• 常见：定长（如32位）或变长（如x86的1~15字节）。

• 规律：字长通常是字节的整数倍，且最好等于数据总线宽度（一次取完整指令）。

• 现代处理器多采用固定长度指令（RISC）简化取指和控制。

二、寻址方式

5. 什么是寻址方式？列出至少6种常见寻址方式并说明其地址计算过程。

答案要点：

• 立即寻址：操作数直接给出。地址计算：无，操作数=立即数。

• 直接寻址：地址字段就是操作数的内存地址。EA = A（A为地址字段）。

• 间接寻址：地址字段指向一个存储单元，该单元存放操作数地址。EA = (A)。

• 寄存器寻址：操作数在寄存器中。EA = Ri（Ri为寄存器号）。

• 寄存器间接寻址：寄存器中存放操作数地址。EA = (Ri)。

• 变址寻址：EA = (基址寄存器) + 变址寄存器。

• 相对寻址：EA = PC + 偏移量（用于转移指令）。

• 基址寻址：EA = (基址寄存器) + 偏移量（用于重定位）。

• 堆栈寻址：操作数在堆栈顶（隐含SP）。

6. 变址寻址与基址寻址的主要区别是什么？

答案要点：

• 变址寻址：基址（通常固定） + 变址（可变），常用于数组访问（循环中变址寄存器递增）。

• 基址寻址：基址（可变） + 偏移（固定），常用于程序重定位（基址指向程序段起始）。

• 现代处理器常将两者合并，通用寄存器可作基址或变址。

7. 什么是相对寻址？它有什么优点？

答案要点：

• 定义：EA = PC + 偏移量（偏移量是带符号数）。

• 优点：

- 实现位置无关代码（PIC），程序可在内存任意位置运行。

- 转移指令的目标地址相对于当前PC，短跳转使用短偏移量可节省指令长度。

8. 堆栈寻址中，堆栈指针（SP）如何变化？

答案要点：

• 堆栈可由高地址向低地址增长（递减堆栈）或反向。常见：满递减堆栈（先减SP再压入，弹出后加SP）。

• 压栈：SP ← SP - 1，M ← 操作数。

• 弹栈：操作数 ← M，SP ← SP + 1。

• 零地址指令如PUSH、POP隐含使用SP。

三、指令类型

9. 指令通常分为哪几大类？每类的主要作用是什么？

答案要点：

• 数据传送指令：MOV、LOAD、STORE，寄存器与存储器间、寄存器间传送数据。

• 算术逻辑指令：ADD、SUB、AND、OR等，执行运算并设置标志位。

• 控制转移指令：JMP、BRANCH、CALL、RET，改变程序执行顺序。

• 移位指令：逻辑左移/右移、算术右移、循环移位。

• 输入输出指令：IN、OUT（x86），或采用内存映射I/O（无专用I/O指令）。

• 系统控制指令：特权指令、中断开关、状态寄存器读写等。

四、CISC与RISC

10. CISC与RISC的主要区别（从指令格式、寻址方式、执行方式、访存等方面）。

答案要点：

| 对比项 | CISC | RISC |

|--------|------|------|

| 指令条数 | 多（>200） | 少（<100） |

| 指令长度 | 变长（1~15字节） | 固定（如4字节） |

| 寻址方式 | 多（>10种） | 少（通常几种） |

| 操作数类型 | 支持多种（内存、寄存器） | 只有LOAD/STORE访存 |

| 执行周期 | 多数需多周期 | 尽量单周期（流水线） |

| 微程序控制 | 常用 | 极少用（硬布线为主） |

| 编译难度 | 较低（复杂指令可用） | 较高（需优化寄存器分配） |

| 典型代表 | x86, Z80 | ARM, MIPS, RISC-V |

第六章 中央处理器（CPU）

本章重点：CPU的功能与组成、指令周期、控制器实现（硬布线/微程序）、流水线与冒险、数据通路、指令级并行（超标量、乱序）、多核处理器基础。

一、CPU概述

1. CPU的基本功能是什么？包含哪些主要组成部分？

答案要点：

• 功能：

- 指令控制：按顺序取指令、分析指令、执行指令。

- 操作控制：产生控制信号，驱动各部件协同。

- 时间控制：为各操作提供时序。

- 数据处理：ALU完成算术逻辑运算。

- 中断处理：响应外部/内部中断。

• 组成部分：

- 运算器：ALU、通用寄存器、状态寄存器。

- 控制器：程序计数器（PC）、指令寄存器（IR）、指令译码器、时序产生器、控制逻辑。

- 内部总线（数据/地址/控制）。

2. 什么是数据通路？什么是控制通路？

答案要点：

• 数据通路：指令执行过程中数据流动的路径（寄存器、ALU、总线、多路选择器等）。

• 控制通路：产生控制信号的逻辑，根据指令操作码和时序状态，控制数据通路中各部件的工作（如选择器、寄存器使能、读写控制）。

• 两者结合构成完整的CPU。

二、指令周期与时序

3. 什么是指令周期？

答案要点：

CPU从主存中取出一条指令并执行完成所需的全部时间称为指令周期。

一个指令周期通常包括：取指周期、间址周期（可选）、执行周期、中断周期（可选）。

4. 什么是时序控制？

答案要点：时序控制是按照时间顺序安排各部件工作的过程。作用：保证操作先后顺序正确。防止数据冲突。协调CPU内部各功能部件工作。

5. 指令周期、机器周期、时钟周期的关系是什么？

答案要点：

• 时钟周期：CPU主频的倒数，最小时钟单位（T周期）。

• 机器周期：完成一个基本操作（如访存）所需的时间，通常为若干时钟周期。

• 指令周期：取出一条指令并执行完所需的时间，由若干机器周期组成。

• 关系：指令周期 = n × 机器周期 = m × 时钟周期（n,m为正整数）。

• 不同指令的指令周期可能不同（如乘法比加法长）。

6. 简述CPU执行指令的基本过程。

答案要点：

根据PC取出指令。

指令送入IR。

对指令进行译码。

产生控制信号。

执行相应操作。

保存结果。

更新PC，执行下一条指令。

7. 什么是程序计数器PC？其作用是什么？

答案要点：

指示程序执行顺序。

自动形成取指地址。

程序转移时保存新的目标地址。

因此PC又称指令地址寄存器。

8. 什么是指令寄存器IR？其作用是什么？

答案要点：

接收从主存取出的指令。

为指令译码提供操作码和地址码。

在执行期间保持指令内容不变。

9. 什么是微操作？

答案要点：

CPU执行指令时完成的最基本操作称为微操作。如PC→MAR、M(MAR)→MDR、MDR→IR

10. 取指周期中主要的数据流操作，并说明各步骤需要完成的功能。

取指周期是CPU从主存中取出下一条指令并送入指令寄存器IR的过程。其主要数据流操作为：

MAR ← PC，将指令地址送入MAR；

MDR ← M(MAR)，从主存读取指令；

IR ← MDR，将指令送入IR保存；

PC ← PC + 1，形成下一条指令地址。

11. CPU性能公式（CPU执行时间 = 指令数 × CPI × 时钟周期）各参数受哪些因素影响？

答案要点：

• 指令数：指令集、编译器优化、算法。

• CPI（每条指令平均周期数）：流水线、Cache命中率、冒险处理、超标量发射宽度。

• 时钟周期：工艺技术、流水线深度、关键路径延迟。

• 相互制约（例如：加深流水线可提高频率但增加冒险，可能增大CPI）。

第九章 输入输出系统（I/O） 简答题库

本章重点：I/O接口的功能与结构、I/O控制方式（程序查询、中断、DMA、I/O通道、I/O处理器）、中断优先级与中断处理、DMA传输过程、I/O软件层次。

一、I/O系统概述

1. I/O系统由哪几部分组成？其主要功能是什么？

答案要点：

• 组成：I/O设备（外设）、I/O接口（适配器）、I/O总线（或系统总线）、以及I/O控制逻辑（如中断控制器、DMA控制器）。

• 主要功能：

- 实现外设与主机之间的数据交换。

- 提供设备寻址、数据缓冲、信号电平转换、时序协调。

- 向CPU报告设备状态（忙/闲、错误）。

- 处理CPU与外设之间的速度匹配。

2. I/O接口（I/O控制器）通常包含哪些基本组成？

答案要点：

• 数据寄存器（数据缓冲寄存器）：暂存数据，速度匹配。

• 状态寄存器：反映设备状态（就绪、忙、错误）。

• 控制寄存器：接收CPU命令（启动、停止、复位）。

• 地址译码电路：选择接口中的寄存器（通过I/O端口地址）。

• 控制逻辑：产生接口内部时序，与总线交互。

• 数据通路：连接设备端与系统总线。

3. I/O端口独立编址与统一编址（内存映射I/O）有何区别？

答案要点：

• 独立编址（I/O映射I/O，如x86的IN/OUT指令）：

- I/O地址空间与内存地址空间分开，使用专用I/O指令访问。

- 优点：不占用内存地址，指令清晰。

- 缺点：需专用指令，C语言不易直接操作。

• 统一编址（内存映射I/O，如ARM、MIPS）：

- I/O端口占用部分内存地址空间，使用普通访存指令访问。

- 优点：无需专用指令，编程方便（可用指针操作）。

- 缺点：占用内存地址空间，可能影响Cache一致性（需额外处理）。

二、I/O控制方式

4. 程序查询方式的流程是什么？有何优缺点？

答案要点：

• 流程：

1. CPU读取设备状态寄存器。

2. 若设备“忙”则循环等待（查询）。

3. 若“就绪”则执行一次数据传送（输入/输出）。

4. 重复直到数据传输完成。

• 优点：硬件简单，易于实现，无中断开销。

• 缺点：CPU长期循环等待，浪费大量时间；无法实时响应多设备；效率低。

5. 中断驱动I/O方式与程序查询方式相比，有何改进？

答案要点：

I/O设备准备就绪后向CPU发出中断请求，CPU执行完当前指令后响应中断，保存现场并转入中断服务程序完成数据传送，随后恢复现场返回原程序继续执行。与程序查询方式相比，中断方式减少了CPU等待时间，提高了CPU利用率和系统工作效率，实现了CPU与I/O设备并行工作。

• 改进：CPU在设备工作时不必等待，可以执行其他任务；设备完成数据传送后主动发出中断请求，CPU响应中断后处理剩余工作。

• 优点：CPU利用率大幅提高，支持多设备并行工作。

• 缺点：每次数据传送仍需CPU干预（保存/恢复现场、执行中断处理程序），对于高速大量数据仍显不足。

6. DMA方式解决了中断方式中的什么问题？DMA的特点是什么？

答案要点：

• 解决的问题：中断方式下每个数据单元（字节/字）都需要CPU介入，高速外设（如磁盘）会导致CPU频繁响应中断，效率下降。

• DMA特点：

- DMA控制器直接与内存交换数据，无需CPU参与。

- CPU仅需初始化DMA（起始地址、长度、方向），然后可以继续其他任务。

- 整个数据块传送结束后，DMA向CPU发送中断通知完成。

• 优点：块传输效率高，CPU负载极低。

• 缺点：硬件复杂（DMA控制器），占用总线（可能影响CPU访存）。

7. 简述DMA传输的典型过程（三个阶段）。

答案要点：

• 预处理阶段：

- CPU设置DMA控制器的参数：内存缓冲区起始地址、传送字节数、传送方向（读/写）、设备选择。

- CPU启动DMA后继续执行其他程序。

• 数据传送阶段：

- DMA控制器获得总线控制权（总线仲裁）。

- 在DMA控制下，外设与内存直接交换数据（每个周期传送一个单元）。

- 地址递增，计数器递减。

• 后处理阶段：

- 计数器归零时，DMA控制器撤销总线请求，产生中断通知CPU。

- CPU检查结束状态，进行后续处理（如通知应用程序）。

8. DMA的三种传送方式：停止CPU访存、周期挪用、交替访存。

答案要点：

• 停止CPU访存（突发模式）：DMA占用总线直到整个块传送完毕，CPU完全不能访问内存（适合高速大块，但CPU长时间暂停）。

• 周期挪用（单字模式）：DMA每传送一个字，占用一个总线周期，然后释放总线；CPU可穿插访存。最常用。

• 交替访存：将内存访问时间划分为两个时段，一个给CPU，一个给DMA（需内存支持多端口）。

• 实际DMA控制器多采用周期挪用，兼顾效率和CPU响应。

三、中断系统

9. 什么是中断？中断处理的一般流程是什么？

答案要点：

• 中断：CPU暂时中止当前程序，转去执行处理紧急事件（中断服务程序），执行完返回原程序继续执行。

• 流程：

1. 中断请求（IRQ）：外设或内部事件触发。

2. 中断判优：多个中断同时发生时，按优先级选择。

3. 中断响应：CPU完成当前指令后，保存现场（PC、PSW、寄存器等）。

4. 中断处理：执行中断服务程序。

5. 中断返回：恢复现场，返回原程序。

10. 中断嵌套与中断屏蔽的作用是什么？

答案要点：

• 中断嵌套：高优先级中断可以打断低优先级中断的服务程序，允许更紧急事件及时处理。

• 中断屏蔽：通过中断屏蔽字（或中断允许位），禁止某些中断（即使优先级更高）不被响应。

- 作用：保护临界区（不可打断的代码段）、实现关中断。

• 中断优先级一般由硬件决定，但可通过软件设置屏蔽字动态调整。

11. 中断向量表（或中断向量）是什么？如何通过中断向量定位中断服务程序？

答案要点：

• 中断向量：每个中断类型对应一个入口地址（或地址指针）。

• 中断向量表：内存中一块固定区域，顺序存放所有中断向量的入口地址（或跳转指令）。

• 过程：CPU响应中断时，由硬件（或软件）根据中断类型号查找向量表，获得服务程序起始地址，然后转入执行。

• 例子：x86实模式下中断向量表位于0000:0000，每个向量4字节（段地址+偏移）。

12. 软中断与硬中断有何区别？

答案要点：

• 硬中断：由硬件设备（外设、时钟）发出，异步发生，需要中断控制器处理。

• 软中断：由软件执行专用指令（如INT n）触发，同步发生，通常用于系统调用或异常（如除零）。

• 区别：

- 源不同：硬中断来自外部；软中断来自内部指令。

- 异步/同步：硬中断异步，软中断同步。

- 处理：硬中断通常屏蔽其他中断；软中断可像函数调用一样嵌套。

• 注意：Linux中“软中断”一词另有含义（下半部机制），与这里不同。